«ФОРМИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ПЕРЕНАСЫЩЕННОСТИ В АКВАРИУМНЫХ СИСТЕМАХ С ИНТЕНСИВНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОДЫ»

Степаньков А.П.

«Приморский океанариум» – филиал Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток, Россия

e-mail: stepankov_ap@primocean.ru

Аннотация. Несмотря на известную связь газовой перенасыщенности с развитием газово-пузырьковой болезни рыб, механизмы формирования хронических субклинических состояний остаются недостаточно изученными (Pleizier, Brauner, 2024). В работе рассматриваются возможные механизмы формирования хронической газовой перенасыщенности на основе визуальных наблюдений, таймлапс-съёмки поведения микропузырьков и трёхмерного моделирования отдельных гидродинамических участков. Показано, что микропузырьки могут сохраняться в системе значительно дольше, чем предполагается при визуальной оценке, потенциально способствуя дополнительному растворению атмосферных газов и смещению газового равновесия воды.

Предполагается, что хроническая газовая нагрузка способна приводить к нарушениям микроциркуляции, тканевой гипоксии и ишемическим изменениям внутренних органов, оставаясь при этом трудной для своевременной диагностики. Полученные наблюдения позволяют рассматривать микропузырковую фазу как возможный механизм поддержания хронической газовой перенасыщенности и фактор риска при эксплуатации аквариумных систем с интенсивной циркуляцией воды.

Ключевые слова: газовая перенасыщенность, микропузырьки, газово-пузырьковая болезнь, гипоксия, ишемия, системы жизнеобеспечения, гидродинамика.

FORMATION OF CHRONIC GAS SUPERSATURATION IN AQUARIUM SYSTEMS WITH INTENSIVE WATER CIRCULATION

Stepankov A.P.

"Primorsky Aquarium", A. V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine Biology, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia

e-mail: stepankov_ap@primocean.ru

Abstract. Despite the known association between gas supersaturation and gas bubble disease in fish, mechanisms underlying chronic subclinical conditions remain insufficiently studied. This work examines possible mechanisms of chronic gas supersaturation formation based on visual observations, time-lapse imaging of microbubble behavior, and three-dimensional modeling of selected hydrodynamic areas. Microbubbles were shown to persist in the system considerably longer than expected from routine visual assessment, potentially contributing to additional dissolution of atmospheric gases and shifts in gas equilibrium.

It is suggested that chronic gas exposure may contribute to microcirculatory disturbances, tissue hypoxia, and ischemic changes in internal organs while remaining difficult to diagnose in time. The obtained observations allow the microbubble phase to be considered as a possible mechanism supporting chronic gas supersaturation and as a potential risk factor during operation of aquarium systems with intensive water circulation.

Keywords: biodiversity, ocean biogeochemistry, aquarium science.

Газово-пузырьковая болезнь рыб традиционно рассматривается как следствие перенасыщения воды растворёнными газами (Pleizier et al., 2020; Pleizier, Brauner, 2024). При этом в практической аквариумистике и эксплуатации крупных систем жизнеобеспечения внимание часто концентрируется преимущественно на наличии видимых пузырьков в воде или тканях рыб. Подобный подход упрощает понимание механизма развития патологического процесса, поскольку сами по себе пузырьки не являются непосредственной причиной поражения тканей. Формирование свободного газа в организме связано прежде всего с нарушением газового равновесия между внутренней средой организма и окружающей водой.

В условиях крупных аквариумных систем с интенсивной циркуляцией воды формируются сложные гидродинамические процессы, включающие локальные перепады давления, зоны турбулентности, рециркуляцию потока и захват атмосферного воздуха. При прохождении через насосное оборудование воздух может дробиться до микропузырковой фазы, а локальное повышение давления способствует дополнительному растворению газов в воде в соответствии с законом Генри. В отличие от крупных пузырей, быстро всплывающих к поверхности, микропузырьки и растворённые газы способны длительное время удерживаться в толще воды и циркулировать по системе.

Наблюдения за поведением рыб (Poecilia sphenops Valenciennes, 1846) в морской воде при наличии большого количества пузырьков, создаваемых аквариумными насосами с дозированной подачей воздуха на вход, а также пеноотделительной колонкой, не выявили выраженных признаков острой газово-пузырьковой болезни даже при длительной экспозиции. Данное наблюдение демонстрирует, что наличие пузырьков в воде не может рассматриваться как прямой эквивалент газовой перенасыщенности. Появление пузырьков может являться следствием естественной дегазации перенасыщенной воды, однако само по себе присутствие пузырьковой фазы не обязательно свидетельствует о формировании опасного уровня растворённых газов. Для развития перенасыщения принципиальное значение имеют условия растворения газа под давлением и последующее смещение газового равновесия воды.

При выраженной газовой перенасыщенности возможно формирование большого количества пузырьков вследствие дегазации воды и образования газоводной смеси. Однако хроническое перенасыщение может сохраняться и при отсутствии значительного количества видимых пузырьков, когда уровень растворённых газов уже превышает состояние равновесия, но остаётся недостаточным для интенсивной дегазации. В подобных условиях хроническая газовая нагрузка может длительное время оставаться незаметной при обычном визуальном контроле системы.

Предполагается, что длительное воздействие подобных условий способно приводить к нарушениям микроциркуляции, развитию тканевой гипоксии и ишемическим изменениям внутренних органов. Подобные состояния могут сопровождаться повышенной стрессовой реакцией, беспокойством, нарушением дыхательной активности и изменением поведения рыб. В зависимости от биологических особенностей вида возможно длительное пребывание у поверхности воды, попытки выпрыгивания либо угнетённое поведение с концентрацией рыб в придонных участках. Вероятное нарушение микроциркуляции и газообмена может затрагивать органы зрения, приводя к ухудшению визуальной ориентации. Одновременно хроническая газовая нагрузка способна сопровождаться снижением пищевой активности и ухудшением эффективности кормления, особенно у стайных видов рыб.

Таким образом, микропузырковую фазу следует рассматривать не только как визуальный признак гидродинамических особенностей системы, но и как возможный механизм поддержания хронической газовой перенасыщенности воды. Анализ конструктивных особенностей гидросистем, локальных зон перепада давления и эффективности дегазации может иметь важное значение для профилактики хронического газового стресса и повышения стабильности условий содержания гидробионтов.

Список литературы

- Иванов И.И. Название статьи // Название журнала. 2023. Т. 1, № 1. С. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1000/100.

- Ivanoff I.I. Article title // Name of Journal. 2023. Vol. 2, № 2. P. 2–20. DOI: https://doi.org/10.2000/200.

- Иванов И.И., Петров П.П. Название книги. – Город: Издательство, 2023. – 100 с.

- Ivanoff I.I., Petroff P.P. Book title. – City: Publishers, 2023. – 150 p.

Guiry M.D., Guiry G.M. 2023. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org (дата обращения: 10.03.2026).

1. Pleizier N. et al. A meta‐analysis of gas bubble trauma in fish // Fish and Fisheries. 2020. Т. 21, . DOI: https://doi.org/10.1111/faf.12496.

2. Pleizier N.K., Brauner C.J. Causes and consequences of gas bubble trauma on fish gill function // Journal of Comparative Physiology B. 2024. Vol. 194, № 5. P. 739–747. DOI: https://doi.org/10.1007/s00360-024-01538-4.